Перевод автотранспорта на газ – путь к фотохимическим смогам в городах

Б.Д.Белан

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН

В мае 2013 года в средствах массовой информации активно обсуждалось Постановление Правительства РФ о переводе 50% общественного транспорта на газовое топливо. Если, не вникать в глубину этого процесса, то решение на первый взгляд правильное.

Действительно, все углеводороды при полном окислении (избыток кислорода) выделяют углекислый газ и воду [1]:

CH4 + 3O2 = CO2 + 2H2O.

При неполном (недостаток кислорода) - угарный газ и воду:

2CH4 + 6O2 = 2CO + 4H2O

При ещё меньшем количестве кислорода выделяется мелкодисперсный углерод (сажа):

CH4 + O2 = C + 2H2O.

При этом выбросы в атмосферу по ряду соединений уменьшаются в разы, а по некоторым веществам  и в десятки раз [2]. Поскольку автомобили на традиционном топливе также выбрасывают СО и сажу (элементарный углерод), то замена традиционного топлива на газ, очевидно, является более экологичным решением, так как при использовании последнего, выбросы по объему ниже.

Эксперименты, выполненные в [3], по сжиганию различных видов топлив, включая природный и сжиженный газ, показали, что при неполном сгорании газа в воздухе появляются в заметных количествах углеводороды, начиная от С2Н2, С2Н4 и заканчивая С20Н12. Появление таких соединений в атмосфере в значительной мере стимулирует фотохимический процесс в атмосфере [4]. Учитывая наличие в атмосфере конкурирующих механизмов и переключение циклов образования озона, в зависимости от состава воздуха [5], это может привести к его образованию в значительных количествах.

Именно такой механизм и был зафиксирован в [6] в Мехико, который давно страдает от фотохимических смогов. Ответственными за запуска фотохимических смогов в городской атмосфере авторы считают соединения С3-С4 алканы и пропан. Причем это выяснилось после того, как местные власти перевели транспорт на газовое топливо и в значительной степени газифицировали жилищно-коммунальный сектор для уменьшения смоговой нагрузки. По результатам этой работы авторами была дана рекомендация об уменьшении использования сжиженного газа. По-видимому, сыграл авторитет нобелевского лауреата F.S. Rowland, власти прислушались к их совету и ситуация в значительной степени стабилизировалась. Это показало проведенное впоследствии исследование [7].

Blake D. R., Rowland F.S. с коллегами предприняли исследование концентрации легколетучих соединений, предшественников озона, в 28 городах США, в которых наблюдались смоговые ситуации [8]. Была выявлена высокая корреляция между выбросами оксида углерода и неметановыми углеводорадами, а также пропорциональность концентрации С3-С4 алканов и пропана в отдельных городах количеству использованного сжиженного газа.

Автор данного доклада с коллегами столкнулся с проблемой перевода производства с угля на газ при самолетном обследовании воздушного бассейна г. Хабаровска. В городе имеется несколько ТЭЦ. В период летнего обследования в 1990 году все они работали на угле. В сентябре того же года они были переведены на газ. В результате при зимнем обследовании (в декабре) в слое выбросов, приблизительно на высоте 100 метров, были обнаружены высокие концентрации озона. Это иллюстрируется на следующем рисунке.

Из рисунка видно, что в летний период, когда обычно наибольшая фотохимическая генерация озона, его концентрация колебалась от 30 до 40 мкг/м3. Это обычная для данного региона концентрация.

Рис.1. Вертикальное распределение озона над Хабаровском в июле и декабре 1990 года

В декабре, вблизи уровня 100 метров, куда поступают выбросы от ТЭЦ, концентрация составляла 230 мкг/м3 14.12.1990 и 130 мкг/м3 17.12.1990, соответственно. Узость слоя, в котором зафиксировано высокое содержание озона, свидетельствует о том, что он мог образоваться здесь из продуктов в шлейфе выбросов. В пользу этого вывода говорит и профиль, снятый 15.12.1990. Он был получен сразу же после прохождения холодного фронта с обильным снегопадом, который заметно очистил воздух. Как видим из рисунка, через сутки процесс генерации озона возобновился.

Приведенный пример достаточно эффективно иллюстрирует результаты работ [3-8] о том, что в выбросах сжигающих устройств, работающих на газе, имеются соединения, которые провоцируют фотохимическое образование озона в атмосфере.

По-видимому, при реализации Постановления Правительства РФ надо учитывать такую особенность сжиженных газов. Во-первых, использовать сжиженный природный газ, а не пропан-бутановую смесь, которая обычно входит в состав сжиженного газа [2]. Согласно [2] состав природного газа определяется в основном метаном (98,52%). Метан же, по собранным нами в [5] данным (см. таблицу), наименее эффективен в фотохимических процессах, по сравнению с другими углеводородными газами. Во-вторых, наверное, перевод автотранспорта на сжиженный газ, не будет так опасен вне города, где не имеется высоких концентраций других углеводородов и оксидов азота, переключающих циклы генерации озона.

Таблица 1

Константы скорости реакции ОН с углеводородами

| Вещество | К, см3мол-1с-1 | Кi/Кпропан |
| --- | --- | --- |
| Изопрен | 9.710-11 | 3.9 |
| Циклогексан | 6.610-11 | 2.6 |
| Пропан | 2.510-11 | 1.0 |
| и-ксилолы | 2.410-11 | 0.96 |
| Толуол | 6.010-12 | 0.24 |
| Бутан | 2.510-12 | 0.10 |
| Этан | 2.710-13 | 0.011 |
| Оксид углерода | 2.410-13 | 0.010 |
| Метан | 8.010-15 | 0.00032 |

В-третьих, может быть целесообразна разработка катализаторов для удаления несгоревших углеводородов из выбросов автомобиля.

Цель же данной работы привлечь внимание к имеющейся, вполне реальной проблеме, которая, очевидно, не возникала перед разработчиками проекта.

Литература

- Глинка Н.Л. Общая химия. Л.: Химия, 1985. 702 с.

- Ионин А.А. Газоснабжение. Москва, СТРОЙИЗДAT. 1975. 440с.

- Лавров Н.В., Стаскевич Н.Л, Комина Г.П. О механизме образования бенз(а)пирена // Доклады АН СССР, 1972, т.206, №6, с.1363-1366.

- Crutzen P.J., Zimmermann P.H. The changing photochemistry of the troposphere // Tellus AB, 1991, V.43, N1, p.136-151.

- Белан Б.Д. Озон в тропосфере. Томск: ИОА СО РАН, 2010. 488 с.

- Blake D. R., Rowland F.S. Urban leakage of liquefied petroleum gas and its impact on Mexico City air quality // Science. 1995, V.269, N5226, p.953-956.

- Perring A.E., Bertram T.H., Farmer D.K., Wooldridge P.J., Dibb J., Blake N.J., Blake D.R., Singh H.B., Fuelberg H., Diskin G., Sachse G., Cohen R.C. The production and persistence of ∑RONO2 in the Mexico City plume //Atmos. Chem. Phys., 2010, V10, N15, p.7215-7229.

- Baker A.K., Beyersdorf A.J., Doezema L.A., Katzenstein A., Meinardi S., Simpson I.J., Blake D.R., Rowland F.S. Measurements of nonmethane hydrocarbons in 28 United States cities // Atmos. Environ., 2008, V.42, N1, p.170-182.