УДК 551.510.41

ПРИЗЕМНЫЙ ОЗОН В НОВОСИБИРСКЕ

Т.С. Селегей, Н.Н. Филоненко, Т.Н. Ленковская

ФГБУ «Сибирский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт», 630090, г.Новосибирск, ул. Советская, 30

Проведен анализ максимальных, среднесуточных, среднемесячных и годовых значений концентраций приземного озона в г. Новосибирске за период 2003-2012 гг. Произведена оценка загрязнения атмосферного воздуха г.Новосибирска приземным озоном с использованием стандартов качества атмосферного воздуха РФ, США и Европейской секции ВОЗ.  Большая разница в оценках уровней загрязнения атмосферного воздуха приземным озоном  требует пересмотра отечественных стандартов качества атмосферного воздуха  с целью приближения их к международным стандартам.

Новосибирск – промышленный и областной центр Западной Сибири с населением около 1,5 млн человек.

Контроль за качеством городского воздуха по содержанию в нем приземного озона осуществляется с 2003 года в рамках реализации решений Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по экологической безопасности от 25.10.2001 г. « О мерах по снижению негативного влияния техногенного загрязнения окружающей природной среды на состояние здоровья населения» .

Наблюдения осуществляет Западно-Сибирский центр мониторинга окружающей среды отечественным озономером 3.02.П-А, который основан на эффекте гетерогенной хемилюминесценции. Прибор в автоматическом режиме выдает значения концентраций приземного озона через каждые 20 мин. Точность измерений составляет ± 6 мкг/м3 в диапазоне концентраций 0-30 мкг/м3 и  ± 20% для больших значений концентраций.

Наблюдения проводятся на одном посту в центре города внутри жилмассива.

Так как станций мониторинга приземного озона в РФ крайне мало, а в Сибири они практически отсутствуют, полученные данные наблюдений за концентрациями приземного озона в условиях промышленного мегаполиса Западной Сибири вызывает значительный интерес как у специалистов-экологов, так и у населения особенно с точки зрения загрязненности воздуха этой примесью.

Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах РФ используются в качестве статистических характеристик в основном две  величины: qср  - средняя концентрация примеси в воздухе, мкг/м3, и  qмак – максимальная (измеренная за 20 мин) разовая концентрация примеси, мкг/м3.

Степень загрязнения воздуха оценивается путем сравнения фактически измеренных концентраций с предельно допустимой концентрацией. Предельно допустимые концентрации в РФ установлены на двух уровнях:  для максимально разовых  концентраций – ПДКмр и для среднесуточных – ПДКсс. В России нет критериев для оценки средних годовых и среднемесячных концентраций, поэтому они сравниваются с ПДКсс. Максимальные концентрации из разовых измерений сравниваются с ПДКмр.

Для приземного озона В РФ установлены следующие критерии чистоты атмосферного воздуха: ПДКмр = 160 мкг/м3, ПДКсс = 30 мкг/м3 [ 1].

В табл.1 показаны среднемесячные и среднегодовые значения концентраций приземного озона, наблюдавшиеся в Новосибирске за прошедшие 10 лет (2003-2012 гг).

Таблица 1

Среднемесячные и среднегодовые концентрации приземного озона в г. Новосибирске, мкг/м3

| Год | 1 | П | Ш | 1У | У | У1 | УП | УШ | 1Х | Х | Х1 | ХП | Ср. за год | Мак-симум и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 25 | 31 | 50 | 55 | 60 | 45 | 30 | 14 | 8 | 5 | 3 | 5 | 28 | 202 15/У |
| 2004 | 4 | 56 | 14 | 15 | 45 | 51 | 24 | 29 | 12 | 6 | 5 | 7 | 23 | 224 19/У |
| 2005 | 11 | 14 | 39 | 45 | 46 | 35 | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 132 24/1У |
| 2006 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29 | 23 | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 86 11,13/У |
| 2007 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 70 19/УП |
| 2008 | 3 | 11 | 18 | 32 | 41 | 33 | 31 | 28 | 17 | 10 | 8 | 9 | 20 | 127 16/У |
| 2009 | 17 | 21 | 46 | 63 | 72 | 44 | 45 | 29 | 24 | 13 | 10 | 14 | 33 | 199 10/У |
| 2010 | 18 | 26 | 57 | 76 | 73 | 47 | 30 | 28 | 17 | 11 | 10 | 9 | 34 | 236 26/1У |
| 2011 | 9 | 14 | 34 | 44 | 48 | 62 | 27 | 26 | 6 | 6 | 1 | 0 | 23 | 153 2/УП |
| 2012 | 7 | 10 | 32 | 52 | 52 | 57 | 42 | 28 | 14 | 4 | 2 | 1 | 25 | 195 1/УШ |
| Сред. | 10 | 19 | 30 | 39 | 47 | 40 | 29 | 22 | 11 | 6 | 4 | 6 | 22 | 236 26/1У |

Как следует из табл.1, среднегодовые концентрации приземного озона для большинства прошедших лет  не превышали установленных санитарно-гигиенических критериев чистоты атмосферного воздуха и находились на уровне 0,2-0,9 ПДКсс. Исключением из правила  были 2009 и 2010 гг, когда среднегодовые концентрации приземного озона превысили стандарт качества атмосферного воздуха в 1,1 раза, что произошло за счет очень высоких концентраций, наблюдавшихся в весенне-летний период.

Анализ причин колебаний среднегодовых концентраций приземного озона в Новосибирске еще раз подтвердил высказанную ранее гипотезу [ 2], что его содержание формируется, в основном, за счет адвекции загрязненного воздуха с южных территорий Азии. На рис. 1 показано изменение числа дней с формой циркуляции С в первые полугодия рассматриваемого десятилетия, которое, в основном, совпадает с колебаниями среднегодовых концентраций приземного озона (ПО). В годы, когда число дней с формой циркуляции С наименьшее, наблюдаются  также наименьшие значения приземных концентраций озона, и наоборот.

В годовом ходе концентраций приземного озона, как правило, наблюдается  один максимум в мае и минимум в ноябре (см. табл. 1). Весенний максимум концентраций приземного озона является естественным и образуется за счет максимальных значений солнечной радиации и высоких температур воздуха в сочетании с низкими значениями относительной влажности. Такой ход концентраций приземного озона является преобладающим и типичным для умеренных широт. Однако, в отдельные годы наблюдается аномальный ход концентраций ПО. Например, в 2004 г. отмечалось три пика повышения концентраций: один в феврале, который по абсолютным значениям превысил весенне-летний (естественный), второй в июне и третий в августе.  Аномально высокие концентрации приземного озона в феврале 2004 г., очевидно, были связаны с поступлением большого количества озона с теплым воздухом из субтропических стран Северного полушария, что установлено проведенным обратным траекторным анализом. В 2007 г. передвижение максимума концентраций озона на июль-август было связано  с холодной дождливой погодой, установившейся в мае-июне над территорией Западной Сибири. И только наступившая теплая погода в августе сформировала максимальное содержание приземного озона в этом месяце [3].

Если рассматривать среднемесячные концентрации озона, то они с апреля по июнь включительно почти ежегодно превышают ПДКсс в 1,1-2,4 раза.  Нередко такое явление отмечалось даже в феврале-марте. В среднем за рассматриваемый десятилетний период четыре месяца в году (март-июнь) дают значения концентраций выше ПДКсс.

В суточном ходе концентраций приземного озона наблюдается два максимума: ночной в интервале 03-04 ч и дневной между 13-16-ю часами местного времени. От месяца к месяцу в течение года интенсивность максимумов различна. Зимой на первое место выдвигается ночной максимум. В это время он более интенсивный и продолжительный по времени. Весной, начиная с марта, летом и осенью, наоборот, более интенсивным и ярко выраженным становится дневной максимум [3]. Если дневной максимум образуется под действием солнечной радиации в полуденное и послеполуденное время в процессах фотохимии и интенсивного конвективного перемешивания, то природа ночного максимума в условиях г. Новосибирска до сих пор до конца не выяснена. Минимальные значения концентраций озона наблюдаются в 8-9 ч утра и в 22-23 ч вечера и почти ежедневно могут опускаться до нулевых значений (при  отсутствии адвекции  извне) в любое время года.  В отдельные годы периоды нулевые значения концентраций озона держатся по несколько суток подряд, и такие периоды наблюдаются довольно часто.

Если оценивать уровень загрязнения атмосферного воздуха за каждые сутки отдельно, то в табл.2 показано количество дней с превышением концентраций приземного озона выше ПДКсс и ПДКмр в каждом месяце рассматриваемого ряда.

Таблица 2

Количество дней с превышением концентраций выше ПДКсс (числитель) и ПДКмр (знаменатель)

| Год | 1 | П | Ш | 1У | У | У1 | УП | УШ | 1Х | Х | Х1 | ХП | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 10/0 | 14/0 | 21/0 | 21/0 | 29/3 | 20/0 | 13/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 128/3 |
| 2004 | 0/0 | 21/0 | 1/0 | 0/0 | 16/3 | 27/0 | 5/0 | 12/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 85/3 |
| 2005 | 1/0 | 2/0 | 23/0 | 24/0 | 27/0 | 19/0 | 18/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 115/0 |
| 2006 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 5/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12/0 |
| 2007 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2008 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 16/0 | 23/0 | 17/0 | 16/0 | 11/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 88/0 |
| 2009 | 5/0 | 4/0 | 26/0 | 30/0 | 30/4 | 24/0 | 22/1 | 13/0 | 7/0 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 164/5 |
| 2010 | 5/0 | 12/0 | 25/0 | 30/2 | 31/3 | 19/1 | 14/0 | 12/0 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 154/7 |
| 2011 | 3/0 | 0/0 | 18/0 | 27/0 | 30/0 | 29/0 | 11/0 | 8/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 128/0 |
| 2012 | 0/0 | 1/0 | 18/0 | 27/2 | 30/0 | 30/2 | 23/2 | 13/1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 144/7 |
| Сумма | 24/0 | 53/0 | 135/0 | 175/4 | 222/13 | 190/3 | 123/3 | 70/1 | 19/1 | 0/0 | 1/0 | 5/0 | 1017/25 |

Количество случаев со среднесуточными концентрациями озона, превысившими ПДКсс, составляет вполне внушительный ряд, достигая в 2009-2010 гг по 154-164 дней в году, т.е. в среднем почти каждый второй день в первых полугодиях  был загрязнен озоном выше нормы. В целом за рассматриваемое десятилетие количество дней, в которое были превышены национальные стандарты качества атмосферного воздуха в Новосибирске, составило 1017 случаев.

По этому поводу следует отметить, что оценка загрязнения атмосферного воздуха озоном по ПДКсс, равной 30 мкг/м3, вызывает определенную критику у специалистов-экологов, т.к. она необоснованно завышена, не адекватна ощущениям человека и требует пересмотра в сторону выравнивания с европейскими и мировыми стандартами. Кроме того, ее значение соизмеримо с точностью измерения приборов. Об ощутимом влиянии приземного озона на человека в умеренных широтах Северного полушария можно говорить только тогда, когда концентрация приземного озона превышает 70 млрд-1, что в переводе на привычные единицы составляет примерно 160 мкг/м3, т.е. соответствует российской ПДКмр.

Максимально разовые концентрации приземного озона  в Новосибирске свой предел в 160 мкг/м3 превышали крайне редко. Таких случаев за прошедший десятилетний период было зафиксировано всего 25, причем не ежегодно. По 7 случаев было отмечено в 2010 и 2012 гг, 5 случаев в 2009 г. Чаще всего такие концентрации наблюдались в мае (см. табл.2), но могли отмечаться и в другие весеннее-летние месяцы. В 2005-2008, 2011 гг случаев с концентрациями приземного озона выше 160 мкг/м3 вообще не было.

Абсолютный максимум концентраций приземного озона в г. Новосибирске составил 236 мкг/м3 (1,5 ПДКмр) и наблюдался в 18 час 26 апреля 2010 года (см. табл. 1).  Этот максимум превысил пороговое значение  образования фотохимических смогов, который в [ 4 ]  был установлен на уровне 210 мкг/м3. Однако фотохимические смоги в Новосибирске не наблюдались.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что в период с марта по июнь включительно каждый второй день в месяце атмосфера г. Новосибирска загрязнена приземным озоном выше стандартов качества атмосферного воздуха. В отдельные годы (2009,  2010 ) эти периоды без перерыва могут длиться по 60 дней и более.

В мире существуют различные стандарты качества атмосферного воздуха для оценки степени его загрязнения приземным озоном. Европейская секция ВОЗ для стран Европейского  Союза в целях защиты населения от озона установила стандарт, который в среднем за 8 ч светлого времени суток не должен превышать 100  мкг/м3. Стандарты качества воздуха по содержанию приземного озона в США составляют 240 мкг/м3 (средняя за 1 ч) и 170 мкг/м3 (средняя за 8 ч) [ 5]. В табл. 3 показаны результаты  сравнительной оценки степени загрязнения атмосферного воздуха приземным озоном в г. Новосибирске по стандартам РФ, Европейской секции ВОЗ и стандартам США.

Таблица 3

Сравнительная оценка степени загрязнения атмосферного воздуха г. Новосибирска приземным озоном по различным национальным стандартам

| Год | РФ |  | Стандарт Европейской секции ВОЗ | США |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во дней со среднесуточными концентрациями >ПДКсс | Кол-во дней с максимальными концентрациями >ПДКмр |  | Кол-во дней с концентрациями более 170 мкг/м3 непрерывно за 8 ч | Кол-во дней с концентрациями более 240 мкг/м3 за 1 ч |
|  |  |  | Кол-во дней с концентрациями более 100 мкг/м3 непрерывно за 8 ч |  |  |
| 2003 | 128 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| 2004 | 85 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2005 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 164 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 2010 | 154 | 7 | 15 | 1 | 0 |
| 2011 | 128 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 144 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| Итого | 1017 | 25 | 60 | 2 | 0 |

По американским стандартам воздух г. Новосибирска по содержанию в нем приземного озона считается практически чистым,  т.к. за рассматриваемый период в городе наблюдались лишь две ситуации (15 мая 2003 г. и 26 апреля 2010 г.), когда концентрации озона превысили стандарт США (170 мкг/м3 средняя за 8 ч). Случаев с концентрациями озона более 240 мкг/м3 (средняя за 1 ч ) не отмечалось.

Стандарты стран ЕС (средняя концентрация озона ≥ 100 мкг/м3 непрерывно за 8 ч светлого времени) выявили за 10 лет 60  дней с такими ситуациями, в то время как количество дней с концентрациями ≥ ПДКсс по стандартам РФ составило 1017 случаев. Как видно, разница в оценках существенна. Очевидно, назрела необходимость пересмотра стандартов РФ с целью их приближения к международным критериям, о чем мы уже писали [6].

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. СПб.: «Интеграл», 2008. 438 с.

- Селегей Т.С., Филоненко Н.Н., Ленковская Т.Н. Зависимость концентраций приземного озона от адвективных факторов (на примере г. Новосибирска) // Оптика атмосферы и океана. 2010. Т. 23, № 12. С. 1080-1086.

- Селегей Т.С., Филоненко Н.Н., Ленковская Т.Н. Изменчивость содержания приземного озона в атмосферном воздухе Новосибирска и его зависимость от метеорологического факторов // География и природные ресурсы, 2011. № 6. С. 78-83.

- Безуглая Э. Ю. Мониторинг состояния загрязнения атмосферы в городах . Л.: Гидрометеоиздат, 1986. С. 200.

- Защита окружающей среды Европы. Четвертая оценка / Европейское агентство по окружающей среде. Копенгаген, 2007. 452 с.

- Селегей Т.С., Филоненко Н.Н., Ленковская Т.Н. Оценка загрязнения атмосферного воздуха г. Новосибирска приземным озоном // Оптика атмосферы и океана, 2012. Т.25, № 2. С. 171-174.