Исследование влияния скорости ветра на высотах 8 и 301 м на максимальные дневные концентрации приземного озона

Тереб Н.В., Милехин Л.И., Милехин В.Л.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-производственное объединении «Тайфун» 249038, г. Обнинск  Калужской обл., ул. Победы, 4; тел. 48439-71803; факс 48439-40910; tereb@typhoon.obninsk.ru

Контролируемые параметры и приборное оснащение

Измерения концентрации приземного озона проводились при помощи хемилюминесцентного анализатора 3.02П1 компании «ОПТЭК» (2004-2009гг.), озонометра ТЕС 49i (2010-2011гг.) и, после выхода его из строя (входные фильтры были забиты цветочной пыльцой), озонометра Ф-105 (2012г.), входящего в состав автоматической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха МР-28. Моментам смены приборов и их расположения предшествовали периоды  взаимной сверки. Для получения данных по скоростям ветра на уровнях 8 м и 301 м был использован метеокомплекс высотной метеорологической мачты ВММ-300.

Методика исследований

Анализировались результаты среднечасовых измерений концентрации приземного О3 за период 2004-2012гг. Период года ограничивался периодом вегетации – с мая по сентябрь. Диапазон скоростей ветра на уровне 8 м разбивался на интервалы по 0,5 м/с, а на уровне 301 м – по 1 м/с. Использовалась полусумма скоростей ветра на концах интервала осреднения приземной концентрации О3. В каждом интервале скоростей ветра определялось максимальное значение концентрации О3 в интервале времени суток 10-20 часов «московского зимнего времени», т.е. GMT+3. Местный полдень по этому времени приходится примерно на 12:30.

Результаты и выводы

На рисунке 1 показаны зависимости максимальных дневных концентраций приземного озона (КПО) в зависимости от интервала скоростей.

Рисунок 1 – Зависимость КПО от скорости ветра на высотах 8 м (верхний рисунок) и 301 м (нижний рисунок)

Явно заметно, что отсутствует монотонная зависимость максимальных дневных концентраций приземного О3 от скорости ветра, как приземного, так и на уровне 301 м. По-видимому, можно говорить о колоколообразной форме такой зависимости.