Влияние точности измерений концентрации приземного озона на показатели его действия

А.М. Звягинцев, И.В. Губарчук

Центральная аэрологическая обсерватория, г. Долгопрудный

Для средств измерений на мировой сети наблюдений ВМО требуется, чтобы погрешность измерений озона не превышала 1-2 млрд-1 в диапазоне концентраций 0-200 млрд-1 и 1-2 % при более высоких концентрациях [1]. В России такой точностью обладают лишь два национальных эталона, находящихся в СПб. Принятая в России система метрологического обеспечения предусматривает, что рабочие отечественные и импортные средства измерений концентрации озона имеют погрешность измерений +-16 млрд-1 в диапазоне концентраций 0-80 млрд-1 и 20 % при более высоких концентрациях. Поскольку обычно наблюдаемые тренды озона составляют до 0.3-1.0 % в год, то это означает, что при применении средств измерений, поверенных в России, для получения достоверных оценок изменений концентрации озона период наблюдений должен превышать 50 лет. На примере продолжительных эпизодов с опасными для здоровья концентрациями озона в Лондоне в 2003 г. и Москве в 2010 сделаны оценки влияния погрешности измерений на преждевременную смертность населения в соответствии методикой ВОЗ [2]. Получено, что в предположении о числе подвергшихся повышенным концентрациям озона 10 млн в Лондоне в 2003 г. избыточных смертей было 114, а в Москве в 2010 г. – 343. Если же данные измерений уменьшить или увеличить на 10 %, то число избыточных смертей составило бы 148 и 87 для Лондона, а также 402 и 283 для Москвы, соответственно. Этот пример иллюстрирует трудности, связанные с оценками влияния приземного озона на здоровье.

1. WMO-GAW Report No. 209. Guidelines for Continuous Measurements of Ozone in the Troposphere. – Geneve: WMO. 2013. 76 p.

2. Air Quality Guidelines: Global Update 2005. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. – WHO. 2006. 484 p.