Изменчивость концентраций основных загрязнителей атмосферы воздуха и его качества в Лондоне

А.М. Звягинцев

Центральная аэрологическая обсерватория, г. Долгопрудный

1. На основе многолетних данных исследована периодическая изменчивость различных малых газовых составляющих атмосферы (МГСА: CO, NOx=NO+NO2, SO2, озон) и аэрозолей на различных станциях мониторинга качества воздуха в Лондоне. Кроме сезонной и суточной изменчивости, которые качественно близки к изменчивости МГСА в фоновых районах, выявлена недельная изменчивость, связанная с различием объема антропогенных выбросов в различные дни недели. Наименьшие концентрации первичных загрязнителей воздуха (CO, NOx и SO2) и аэрозолей (PM10 и PM2.5), а также наибольшие вторичного загрязнителя (озона) наблюдаются в воскресные дни.

2. Пространственное распределение концентраций МГСА и аэрозолей по территории мегаполиса характеризуется значительной неоднородностью. Концентрации первичных загрязнителей, в первую очередь, моноксида азота, в близкорасположенных (~1 км) пунктах наблюдений могут различаться до десятков раз, концентрации вторичного загрязнителя – озона, – до 2-3 раз. Пониженные концентрации озона наблюдаются в районах с более высокими уровнями первичных загрязнителей воздуха.

3. Суточные изменчивости концентраций первичных загрязнителей атмосферы и аэрозолей качественно похожи и характеризуются двумя максимумами в утренние и вечерние часы и двумя минимумами между ними. Ночной минимум, очевидно, связан с уменьшением антропогенных выбросов, дневной – с усиленным вертикальным перемешиванием в наиболее теплые часы суток. В суточной изменчивости озона отчетливо проявляются два максимума – дневной и ночной. Дневной максимум, наблюдаемый через 2-4 ч после местного полудня практически синхронно с максимумом температуры, характерен для всех равнинных (до 1000 м над у.м.) пунктов наблюдений приземного озона и обусловлен как повышенным днем вертикальным перемешиванием, так и фотохимической генерацией озона. Ночной максимум образуется вследствие интенсивного разрушения озона антропогенными выбросами в вечерние и утренние часы и значительного ослабления такого разрушения ночью.

4. Наибольшие концентрации озона наблюдаются в теплый период года, вторичных – в холодный. Небольшое понижение концентраций некоторых первичных загрязнителей воздуха в период в зимний период, вероятно, связано с их вымыванием осадками и/или уменьшением интенсивности дорожного движения.

5. Противоположный ход концентраций озона и других МГСА, а также озона в светлое время суток как в суточном, так и в годовом масштабе указывает, что основной причиной периодической изменчивости является вертикальное перемешивание.

6. В Лондоне наблюдается заметное уменьшение концентраций нескольких первичных загрязнителей и увеличение озона.